软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZAAA0020.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1206819 | 软件版本 | ZAAA0020 |
| 软件描述 | 软件_TL-X/0.6-6K/Growatt/STM32F107VCT7&GD32F305VC/BIN档（ZAAA-0020） |  |  |
| MD5 值 | EE094C3D1138BF91FA91F5AE71DEA796 |  |  |
| 发布日期 | 2023-04-27 |  |  |
| 承认说明 | 变更机型: MIC 0.6-3K/MIN 2.5-6K TL-X 1.安规升级：越南安规过欠压过欠频保护时间更新、匈牙利安规高压降载点更新、IEE1547安规并网点更新、导入并网重连电压和频率点；根据标准表更新安规一键导出功能的10个安规、更新巴西安规过欠压过欠频保护点，和三相机对齐修改DRMS功能 2.设计需要：并网时间和重连时间最大限制从900s放宽到1200S 3.设计需要：LED灯显示方式按照XH方式显示 4.设计需要：修改读取版本校验生成的crc的寄存器地址（原input3250已被占用，改为input3120）5.设计需要：导入自研电表功能 6.设计需要：导入干接点功能 7.设计需要：OLED显示添加DRMS使能设置 8.软件优化：更换GD32F305VET7芯片，解决网页升级报202错误问题 9.软件优化：解决东鸿正泰电表通讯中断后网页显示一直在线问题 10.软件优化：解决model为S08D04 （G98英国通用机型）机型时，OLED显示在防逆流设置界面三击后出现“Country/Area”显示问题 |  |  |

| 发布者 | 刘峦槺 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 |  |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： 索引表更新，索引表版本号：V000.071 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)