软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZBBA-0014.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1231313 | 软件版本 | ZBBA-0014 |
| 软件描述 | TL3-MAX 3PH Growatt STM32 BIN档(ZBBA-0014) |  |  |
| MD5 值 | 2CB71414542211E4409EA29B483C600B |  |  |
| 发布日期 | 2022-04-19 |  |  |
| 承认说明 | MAX和MAX-X代码合并一个版本 基于ZBba-09上，ZBBA-0014变更点如下，涉及MAX-X机型： 1. 安规升级：N4105安规更新并网电压点，VFR2014安规更新一阶高频点，更新奥地利PU调节时间。 2. 安规升级：新增50549-2，捷克，荷兰，越南安规，修改内部协议小版本号。 3. 安规升级：更新比利时，巴西。泰国，波兰，澳洲，EU安规，智利安规过欠压过欠频参数。 4. 软件优化：逆变温度和内部温度外部协议读取位置对调，同时按照外部协议位置变更欠频加载恢复高点和低点、过频降载恢复低点； 5. 设计需求：正负BUS电压清零阈值按照机型区分。 6. 设计需求：不同机型存储校正数据块位置顺序不同，增加兼容逻辑处理。 基于ZBBA-0013上，ZBBA-0014变更点如下，涉及MAX机型： 1. 安规升级：各国安规宏定义名称按照平台命名规则更新，导入ZBba-09的全部安规数据和安规功能（DRMS），新增50549-2，捷克，荷兰，越南安规，更新比利时，巴西，泰国，波兰，澳洲，EU安规，智利安规过欠压过欠频参数。 2. 设计需求：正负BUS电压清零阈值按照机型区分。 3. 设计需求：不同机型存储校正数据块位置顺序不同，增加兼容逻辑处理。 4. 设计需求：导入事件日志功能,增加单独一块epprom空间保存日志索引号。 5. 软件优化：增加EESysInfoAdd数据块备份区域。 6. 软件优化：修改新旧SN号默认全是’X’字符，增加单独一块eeprom空间保存SN号，上电五分钟后检测一次SN异常情况。 7. 设计需求：PF曲线工作设置范围更新。 8. 设计需求：导入最新平台化发电量计算功能，这是平台化处理。 9. 设计需求：导入内部通讯协议版本差异报错功能。 10. 设计需求：导入西班牙防逆流功能。 11. 软件优化：eeprom数据备份到FLASH中处理方式采用平台方案。 12. 软件优化：兼容贝岭替代料，对写EPPROM时候保存到EPPROM做优化IIC通信底层驱动的处理。 13. 软件优化：所有PV路数，使用宏定义代替具体值。U盘导出历史发电量函数中枚举变量重新命名为符合编程规范。 14. 设计需求：兼容MAX-X设备类型识别变量。MAX和MAX-X采用不同的DTC。 15. 设计需求：新增单独的防逆流口给MAX-X使用，防逆流通信口和外部485通信口分开使用。(而MAX外部485通信口和防逆流口共用); 16. 设计需求：新增新model号功能，MAX-X使用新的model号，MAX使用旧的model号功能，读取新model号寄存器位置时，区分机型服务器显示数据; 17. 软件优化：防逆流功能中增加机型判断功能，根据新旧model号开启或者关闭对应机型的单机防逆流功能。 18. 设计需求：新增新故障码&告警码功能，MAX-X使用新的故障码&告警码，M3通信新故障码下发给DSP，MAX使用旧的故障码&告警码; 19. 设计需求：兼容MAX-X机型，MPPT路数由8路增加到12路，包括电流、电压、功率、校准等，组串IV扫描路数，由16路增加到24路。 20. 设计需求：增加MAX-X和MAX机型识别函数， PV开启电压分为MAX-X和MAX机型两种。MAX机型PV开启电压250V，MAX-X机型PV开启电压195V。逆变器正常工作电压195V(这个值仅用于外部读取显示)。 21. 设计需求：增加MAX-X机型工作状态检测函数兼容MAX-X机型工作检测。 22. 软件优化：兼容MAX-X烧录DSP时增加版本识别判断。 23. 设计需求：兼容MAX-X的夜间无功调度(SVG，对外宣传)开关控制。 |  |  |

| 发布者 | 赵小伟 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 石伟伟 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：V000.104 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 何晓华 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)