软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZABA-0009.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1255308 | 软件版本 | ZABA-0009 |
| 软件描述 | 2.5-6KTL-XH/-XE/7-10K TL-X /Growatt/STM32F107VCT7/BIN档（ZABA-0009） |  |  |
| MD5 值 | 173A32B47D1A5B71325D6C6C48354496 |  |  |
| 发布日期 | 2022-05-09 |  |  |
| 承认说明 | 机型：2.5-6K TL-XE/XH/7-10K TL-X 版本：ZABA-0009 1.安规升级：安规参数更新； 2.设计需求: BDC电压对齐方案导入；3.设计需求：外部通讯协议新增加04寄存器地址：input6500~6507(用于APP和网页一键升级方案)；4.设计需求：OLED显示增加Pm（电表功率），将PV1/PV2顺序调整到Grid之前；5. 设计需求：XH机器电网侧功率50W内清0处理； 6.软件优化：调整PV电流和AC电流参数校正时的偏差范围；7.软件优化：解决XE机器晚上PV掉电后，DSP掉电，M3清除DSP上传的最后一笔数据；8.软件优化：修复AFCI曲线扫描问题；9.软件优化: 修复M3下发电表功率百分比溢出问题；10.软件优化:修复使能电表功率计或单独使能电表数据上传功能不报电表通讯异常告警问题；11. 软件优化：解决XE/XH机器DSP软件无法从临时版升到正式版的问题；12. 软件优化：解决GD305(M3版)搭配GPRS(GD）采集器在网页升级逆变器时频繁报202错误问题；13.软件优化：解决无PV升级DSP软件时BDC报505错误的问题。 |  |  |

| 发布者 | 刘亮 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 |  |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： 索引表更新，索引表版本号：V000.112 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 何晓华 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)