软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | DLAA07xx_DSP28075.hex DLAA07xx_DSP28075.out |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.0107506 | 软件版本 | DLAA07xx |
| 软件描述 | 3-15k TL3-X 3PH Growatt TI28075 HEX档(DLAA07xx) |  |  |
| MD5 值 | DB713AB4368EE2257D0AB57A2A8A8FC8 FDB5EAEE4F84DC3FBDF0ABE5C037144B |  |  |
| 发布日期 | 2023.02.23 |  |  |
| 承认说明 | MOD 3-15K TL3-X 07版变更 变更项1-8属于17-20K机型新增变更项，不影响3-15K原有功能。 1、设计需求：新增17K、20K机型高压降载曲线 2、设计需求：区分17K、20K机型OCP占空比给定、孤岛扰动参数、BOOST控制参数 3、设计需求：新增17K、20K功率段机型最大视在功率、最大有功功率、软件过流保护点、GFCI保护点等参数 4、软件优化：导入低阻抗震荡判断和参数切换逻辑 5、设计需求：区分3-15K、17K、20K机型内阻 6、设计需求：新增17K、20K机型ADC采样比 7、设计需求：20K机型新增一路组串电流 8、软件优化：17-20K机型导入MID机型BUS限制环方案 变更项9-12在20K机型已经验证，需补充验证3-15K机型即可。 9、设计需求：区分3-15K、17K、20K机型PV最低并网电压、脱网电压点、最低MPPT追踪电压 10、设计需求：区分不同机型风扇启动、检测逻辑 11、设计需求：新增17K、20K机型识别 12、设计需求：新增17K、20K机型过温降载逻辑 变更项13-18属于平台性的优化措施 13、软件优化：优化MPPT高压追踪异常问题 14、软件优化：分次谐波超规格问题优化 15、软件优化：导入MID系列电网反灌报409优化方案 16、软件优化：优化断AC电压超规格问题 17、软件优化：优化过频保护精度超规格问题 18、软件优化：优化机器夜间不断网的问题 |  |  |

| 发布者 | 黎长清 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 任其星 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：V000.85 |  |
| 代码审核 | 任其星 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)