软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZBAA-0012.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1212211 | 软件版本 | ZBAA-0012 |
| 软件描述 | TL3-X 3PH Platform Growatt ST-M3 BIN档(ZBAA-0012) |  |  |
| MD5 值 | C3F3614464568C101ECDED8C0ED19668 |  |  |
| 发布日期 | 2021-04-12 |  |  |
| 承认说明 | - 导入意大利语、德语、匈牙利语 - 增加语言和Model相关联 - 外部通讯导入平台方案（接收完一帧数据再处理） - 导入平台化代码电表通讯功能 - PF显示精度处理 - 外部协议寄存器hold183-186位置调整到hold 314-317；增加hold318-328寄存器；增加hold535 - 安规更新：法国安规\新西兰安规\ CEI21\低压版挪威\IEE1547等安规参数数据更新，匈牙利高压降载功能默认开启、CEI21恢复频率降载使能默认开启 - 增加安规参数Eeprom备份区域 - 内部通讯两个位置的加载速率使能，改为用同一个变量传值。 - MOD系列默认开启电压从200V调低至160V - PV功率与AC功率更新不同步，二者错位问题的解决。 - 增加10位和16位新SN号可保存 - 增加hold660寄存器，当660寄存器发送0XAA时，M3重启。 |  |  |

| 发布者 | 刘峦康 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | √测试项完整性 √测试方法 √测试结果 | 石伟伟 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： √索引表更新，索引表版本号：V000.067 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 2021/4/14 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)