软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZBAA-0019.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1212218 | 软件版本 | ZBAA-0019 |
| 软件描述 | TL3-X 3PH Platform Growatt STM32F107 BIN档(ZBAA-0019) |  |  |
| MD5 值 | 64DFB3921A095BA51B2C9012241DBDDF |  |  |
| 发布日期 | 2022-11-27 |  |  |
| 承认说明 | 1.安规升级：更新西班牙\奥地利\丹麦并网DK1和DK2，储能DK1\CEI0-16\CEI0-21\VDE0126\法国\希腊大陆\N4105\EN50549-1\比利时\波兰\韩国\昆士兰\爱尔兰\澳洲AS4777\NEWZEALAND\台湾VPC\智利\巴西240V低压\巴西低压\越南\希腊海岛\丹麦TR3.3.1储能DK2\立陶宛\拉脱维亚\南非\英国G98和G99\匈牙利安规参数默认值。 2.安规升级：增加奥地利，立陶宛，拉脱维亚安规逻辑接口功能。 3.安规升级：新增频率变化率、降载速率、充电Pu降载功能相关参数。 4.安规升级：新增静态QV模式、默认PF曲线、10分钟平均电压保护时间相关参数。 5.软件优化：优化固件升级时如果报了204故障码无法再次烧录问题。 6.软件优化：优化事件日志功能保持功能。 7.软件优化：解决M3下发电表功率溢出的问题。 8.软件优化：新增过欠频模块所需参数、部分过欠频模块参数按照平台命名规则更新。 9.软件优化：增加单独一块eeprom空间保存model号。 10.软件优化：去掉AC侧故障历史记录数据和外部通讯读取AC侧历史记录数据寄存器。 11.设计需求：新增1片eeprom区域用于保存安规相关参数。 12.设计需求：P07和P0F模式下保护时间一样。 13.设计需求：OLED屏幕国家选择界面，增加保存当前国家地区选项索引号。 14.设计需求：新增TL3-X机型DSP2808烧录识别码，用于烧录DSP2808芯片软件(MOD/MID)。 15.设计需求：新增DSP2808专项中GD M0烧录识别码，用于烧录GD M0芯片软件(MOD/MID)。 16.设计需求：正泰机型PU功能的过压降载开始点更新为相电压270V，过压降载结束点更新为相电压274V。 17.软件优化：子故障码切换时，显示屏增加清屏处理。 |  |  |

| 发布者 | 赵小伟 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 石伟伟 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：V000.148 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)