软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | TKAA16xx_DSP28075.hex TKAA16xx_DSP28075.out |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1223815 | 软件版本 | TKAA16xx |
| 软件描述 | 软件类_40-70K TL3-X 3PH Growatt TI28075 HEX档(TKAA16xx) |  |  |
| MD5 值 | AE6585C4F1FF41A269F810328B847D13 76A0458B9648FE52979E24F758B662B8 |  |  |
| 发布日期 | 2023-06-28 |  |  |
| 承认说明 | 机型：40-70K-X 软件版本号：TKAA16xx 软件版本由TKAA15xx变更为TKAA16xx 软件修改内容： 1、软件优化：优化CQC继电器不进行粘死判断； 2、软件优化：参考MAC-X2优化IV曲线扫描后不能BOOST OFF的问题； 3、软件优化：参考MAC-X2优化网侧电压快速封波保护阈值问题； 4、软件优化：优化设置无功载率为0时，无功不为零的问题； 5、软件优化：优化IV曲线扫描完成后机器脱网问题； 6、设计需求：优化CQC继电器不检测粘死判断将功能模块库进版； 7、设计需求：将库头文件中MPPT快速扰动的宏定义作为输入量传输，从而将控制模块库进版； |  |  |

| 发布者 | 赵光建 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 任其星 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：VT00.106 |  |
| 代码审核 | 任其星 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)